# Оценка ТЗ на ПО для корректного тестирования SSD и рекомендации по доработке

## Executive summary

Текущее ТЗ/черновая спецификация уже содержит много “правильного” для SSD: разделение read‑only и write‑тестов, акцент на SLC‑кэш и термоконтроль, требования к Direct I/O и богатый отчёт. fileciteturn0file0
Чтобы из этого получился воспроизводимый инструмент уровня “сравнимых результатов”, нужно точнее заякорить процесс в методологии Storage Networking Industry Association[1] PTS (Purge→WIPC→WDPC→Steady State) и привести пороги/критерии к модели “baseline+контекст”, а не универсальных абсолютов. [2]
Да, из ТЗ можно взять полезное — при условии, что команда заранее согласует: (а) какой режим будет MVP (файловый vs блочный), (б) как решаем лицензирование внешних утилит (GPL/MIT), (в) насколько глубоко идём в steady‑state/PTS. [3]

## Что уже полезно и можно брать в работу без переделок

Функциональные блоки и продуктовая логика (сильная база). В спецификации правильно выстроен “пайплайн” от детекции устройства и паспорта до health/perf/stability и итогового отчёта, а также уровни “быстрый/стандарт/полный/стресс”. fileciteturn0file0 Это хорошо совпадает с промышленной логикой SNIA: сначала контролируем состояние и условия, затем измеряем. [4]

Правильный фокус на SSD‑специфике. Отдельно выделены: влияние SLC‑кэша на результаты, необходимость TRIM, термотроттлинг, предостережения о “вреде” записи и необходимость предупреждений/подтверждений. fileciteturn0file0 Это соответствует практике производителей: TBW/ресурс и условия теста почти всегда зависят от workload и контекста. [5]

Технически корректные низкоуровневые требования. На Windows явно прописаны FILE_FLAG_NO_BUFFERING/WRITE_THROUGH и выравнивание буферов/смещений — это ключевое для честной записи/latency. fileciteturn0file0 С точки зрения DiskSpd, тот же смысл формализован флагом -Sh (unbuffered + write-through). [6]

Набор профилей, которые реально нужны. Sequential, Random 4K (QD1/QD32), mixed R/W, sustained write, SLC cache exhaustion, latency distribution, стресс/стабильность — это “правильная матрица” для практического выбора SSD и диагностики. fileciteturn0file0

Отчётность и визуализации. JSON‑отчёт с паспортом, SMART/Health, метриками, графиками “скорость/температура” и выделением SLC‑кэша — это то, что менеджерам/закупке действительно помогает сравнивать устройства, а инженерам — разбирать регрессии. fileciteturn0file0

## Что нужно уточнить, исправить или дополнить

Пороги “эталонов” и критерии успеха. В документе много абсолютных “норм” (IOPS/MB/s по классам). Это полезно как справка, но опасно как pass/fail: результаты сильнее зависят от платформы, драйвера, температуры, режима кэша и состояния SSD. SNIA прямо требует раскрывать параметры тестовой системы и минимизировать вклад ОС/инструмента. [7] Рекомендация: заменить большинство абсолютных порогов на (а) интерфейс‑лимиты (sanity), (б) baseline‑сравнение “до/после” на одной платформе, (в) vendor‑spec‑сравнение только при совпадении условий (см. WD “Test Conditions/CrystalDiskMark 1000MB LBA range”). [8]

Steady‑state, WIPC/WDPC и формальная проверка SS‑окна. Сейчас есть “прогрев/проходы”, но нет строгого механизма SS‑определения. SNIA PTS задаёт последовательность PURGE → WIPC → WDPC до steady state и SS‑критерии (макс. data excursion ≤ 20% от среднего и slope excursion ≤ 10%). [9] Рекомендация: даже если не делаете полный SNIA‑набор, добавьте минимальную SS‑валидацию в “lab mode” и метку steady_state_valid=false/true в отчёте.

Purge: что делать при неуспехе и как маркировать результаты. SNIA формально определяет Purge как приведение SSD к состоянию “как будто записи не происходили”, и перечисляет типовые команды (SECURITY ERASE для SATA, FORMAT UNIT для SCSI, vendor‑specific). [4] В ТЗ нужно явно описать обработку сбоев: locked drive, запрет sanitize, корпоративная политика, невозможность raw‑доступа. Рекомендация: ввести статусы purge=success|unsupported|failed|skipped_by_policy и блок “mitigation” (например: TRIM + заполнение active‑range + idle). Все результаты без Purge — помечать как ограниченно сопоставимые.

Data pattern и воспроизводимость RNG. SNIA рекомендует 100% random data на записи и подчёркивает seedable RNG. [10] Для fio важно зафиксировать: по умолчанию буферы заполняются случайными данными (если не включён zero_buffers), а json+ добавляет latency bins (QoS histogram). [11] Для DiskSpd следует явно использовать -Zr / -Z<size> чтобы не получить “слишком повторяющиеся” паттерны. [12]

GUI vs CLI и роль CrystalDiskMark. CrystalDiskMark полезен как “совместимый sanity” (и фактически показывает, какие параметры ожидает массовый пользователь), но он запускает короткие тесты (по умолчанию 5 секунд) и файловый режим, что плохо подходит для steady‑state. [13] Рекомендация: в MVP не автоматизировать GUI; вместо этого дать экспорт “CDM‑эквивалентных” профилей через DiskSpd/fio и включить CDM как справочную “проверку совпадения порядка величин”.

Лицензии и дистрибуция. Если вы “встраиваете” fio/nvme-cli/smartctl, это GPL‑2.0; DiskSpd и CrystalDiskMark — MIT. [14] Рекомендация: для коммерческого продукта часто проще вызывать внешние утилиты как зависимости (user‑installed), а внутри держать только оркестратор/парсер/репортинг.

JEDEC/TBW: источники и база моделей. В тексте есть эвристики “TBW на 1 ТБ”, но производители явно указывают TBW как derived/calculated из JEDEC workload (например JESD219/JESD219A). [15] Рекомендация: пороги “износа” привязать к vendor‑rated TBW из базы (SKU→TBW), а эвристику оставлять только как fallback с пометкой “estimate”.

## План доработок и приоритеты

MVP (минимально полезный, 4–6 недель, риск средний). - Оркестратор + CLI: discover / run / report / compare. - Профили: sanity (read‑only), seq read, 4K QD1 randread, 4K QD32 randrw 70/30, короткий sustained read/write (с предупреждением для write). - Отчёт JSON+CSV, включающий env snapshot, параметры, агрегаты, latency percentiles и bins (для fio json+). - Интеграции: Windows — DiskSpd; Linux — fio + smartctl; NVMe health через nvme-cli при наличии. [16]
Трудоёмкость: medium. Риски: права/доступ к устройствам, парсинг разных версий утилит, безопасность write‑тестов.

Расширенный релиз (6–10 недель, риск высокий). - Purge/Sanitize с политиками и безопасностью. - WIPC/WDPC и steady‑state критерии + метка сопоставимости по SNIA. - Временные ряды (bw/iops/temp) + автоматическое детектирование cliff (SLC exhaustion). - База моделей (TBW, интерфейсные лимиты, vendor test conditions). [17]
Трудоёмкость: high. Риски: destructive operations, разнородность устройств/мостов USB, политика безопасности заказчика.

Опции “лаборатория” (по запросу, риск высокий). - Режим device‑level по умолчанию (raw block), ограничение ActiveRange по SNIA терминам, SS‑окно по “Rounds”. - Экспорт отчёта в структуру, близкую к SNIA report template (без копирования формата, но с теми же сущностями). [18]

## Конкретные улучшения для разработчиков

### Диаграмма процесса

flowchart TD
  A[Confirm target + safety checks] --> B[Purge / Sanitize (optional, destructive)]
  B --> C[WIPC: 2x user capacity SEQ 128K writes]
  C --> D[WDPC: run workload until steady-state criteria met]
  D --> E[Test measurement window]
  E --> F[Report: JSON/CSV + raw logs + env snapshot]

### Таблица тест → инструмент → команда (шаблоны)

Флаги кэша DiskSpd (-Sh) и seed/рандомизация (-z, -Zr, -Z<size>) — из официальной wiki. [19]
fio --output-format=json+ (latency bins) и log_hist_msec — из man/официальной документации. [20]

| Профиль | Windows (DiskSpd) | Linux (fio) | Метрики |
| --- | --- | --- | --- |
| Sanity seq read | diskspd -b1M -d60 -o1 -t1 -Sh X:\t.dat | fio --name=sanity_seq --rw=read --bs=1m --iodepth=1 --numjobs=1 --direct=1 --runtime=60 --time_based --output-format=json+ | BW, p50/p99 |
| 4K QD1 randread | diskspd -b4K -d120 -o1 -t1 -Sh -r -w0 -z42 X:\t.dat | fio --name=4k_qd1 --rw=randread --bs=4k --iodepth=1 --numjobs=1 --direct=1 --runtime=120 --time_based --randseed=42 --output-format=json+ | IOPS, p99/p99.9, bins |
| 4K QD32 70/30 | diskspd -b4K -d300 -o32 -t4 -Sh -r -w30 -z42 X:\t.dat | fio --name=4k_qd32_7030 --rw=randrw --rwmixread=70 --bs=4k --iodepth=32 --numjobs=4 --direct=1 --runtime=300 --time_based --randseed=42 --output-format=json+ | IOPS, QoS |
| Sustained write | diskspd -b1M -d1800 -o32 -t1 -Sh -w100 -Zr -D1000 X:\t.dat | fio --name=sus_write --rw=write --bs=1m --iodepth=32 --numjobs=1 --direct=1 --runtime=1800 --time_based --log_avg_msec=1000 --write_bw_log=run --log_hist_msec=1000 --output-format=json+ | BW(t), temp(t), cliff |

### JSON‑схема отчёта (ключевые поля, упрощённо)

fio json+ добавляет “completion latency bins”, что удобно для QoS histogram. [21] SNIA требует раскрывать параметры, включая data pattern и шаги подготовки. [4]

{
  "schema_version": "1.0",
  "run": { "id": "uuid", "started_at": "...", "ended_at": "...", "status": "pass|warn|fail" },
  "environment": { "os": "...", "kernel": "...", "cpu": "...", "ram": "...", "tools": { "fio": "...", "diskspd": "..." } },
  "device": { "path": "...", "model": "...", "serial": "...", "firmware": "...", "iface": "sata|nvme|usb", "capacity_bytes": 0 },
  "workflow": { "purge": "success|failed|skipped", "wipc": { "enabled": true, "bytes_written": 0 }, "wdpc": { "enabled": true, "steady_state_valid": false } },
  "profile": { "name": "...", "mode": "file|device", "rw": "...", "bs": "4k", "iodepth": 32, "numjobs": 4, "runtime_sec": 300, "direct": true, "randseed": 42, "data_pattern": "random" },
  "metrics": {
    "bw_bytes_sec": { "avg": 0, "min": 0, "max": 0 },
    "iops": { "avg": 0 },
    "latency_ms": { "p50": 0, "p95": 0, "p99": 0, "p999": 0, "max": 0 },
    "qos_histogram": { "unit": "ns", "bins": { "100000": 123 } }
  },
  "telemetry": { "smart_raw": "path", "nvme_health_raw": "path", "temperature_c": { "max": 0 } },
  "artifacts": { "raw_logs": ["..."], "commands": ["..."] }
}

### Шаблон CLI (предложение)

ssdbench discover
ssdbench run --target X:\t.dat --profile 4k_qd1 --tool diskspd --seed 42
ssdbench run --target /dev/nvme0n1 --profile snia_iops --mode device --destructive --confirm "ERASE /dev/nvme0n1"
ssdbench report export --run-id <uuid> --format json,csv
ssdbench compare --baseline <uuidA> --candidate <uuidB>

## Приёмочные тест‑кейсы и критерии успеха

SNIA подчёркивает необходимость “known repeatable starting point” (Purge) и раскрытия параметров; а fio/diskspd требуют явных настроек кэша/логов для сопоставимости. [22]

Минимум 6 тест‑кейсов: 1) Reproducibility‑A: одинаковый профиль+seed на одном хосте даёт расхождение BW/IOPS ≤ 5% на 3 прогонах (warning, если выше).
2) Cache‑control: для DiskSpd в отчёте фиксируется cache_mode=-Sh и подтверждается в “commands”; для fio фиксируется direct=1.
3) QoS presence: fio‑прогон в json+ формирует latency bins; отчёт содержит qos_histogram.bins и p99/p99.9. [21]
4) Safety gate: write‑профиль не запускается без явного подтверждения; destructive‑шаги требуют двойного подтверждения + allowlist target.
5) Purge handling: симулировать failure purge (нет прав/команды) → run помечается purge=failed и steady_state_valid=false, но read‑only профили могут быть выполнены.
6) Env snapshot: отчёт всегда содержит версии инструментов и OS/драйверный контекст; при отличии контекста сравнение маркируется “incomparable”.
7) Temperature logging (если доступно): в sustained‑профиле собирается temp max и временной ряд BW (интервал 1s/1s), фиксируется событие “throttling suspected” при падении BW, коррелирующем с ростом температуры.
8) TBW delta: до/после прогонов фиксируется delta host writes / data units written; для моделей, где vendor TBW известен, отчёт показывает процент “consumed”. [15]

Критерии успеха MVP: команда может на одном стенде прогнать 4–5 профилей, получить JSON/CSV, сравнить “до/после” и объяснить регресс через контекст (кэш/температура/состояние) без ручной интерпретации сырого вывода.

## Ограничения и допущения

Архив раздела форума iXBT (id=11) в этой среде не удалось полнотекстово выгрузить автоматически (ошибки шлюза/декодирования), поэтому “форумная часть” должна рассматриваться как частично учтённый контекст, а нормативным основанием выступают SNIA PTS и документы производителей/инструментов. [23]
Основные “нормативы” и определения берутся из SNIA PTS/PTS‑терминологии (Purge, WIPC=2× user capacity SEQ 128K writes, steady‑state критерии), а TBW/DWPD — из JEDEC‑связанных формулировок производителей (WD/Kingston/Samsung) и отраслевых разъяснений. [24]

Запрос к команде разработки (чтобы зафиксировать MVP): подтвердите, какие блоки вы берёте в MVP (оркестратор+CLI / отчёты / профили / SMART / температура / compare / purge‑workflow) и какие ограничения окружения действуют (Windows/Linux версии, запрет raw‑доступа, запрет GPL‑зависимостей в поставке, требование air‑gapped, доступ к admin/root).

[1] [4] [10] [22] SSSI TECH NOTES

https://www.snia.org/sites/default/files/SNIASSSITechNotesPTSUserGuide2013.pdf?utm_source=chatgpt.com

[2] [7] Solid State Storage (SSS)

https://snia.org/sites/default/files/2025-02/SNIA-SSS-PTS-2.0.2.pdf?utm_source=chatgpt.com

[3] GitHub - microsoft/diskspd: DISKSPD is a storage load generator / performance test tool from the Windows/Windows Server and Cloud Server Infrastructure Engineering teams

https://github.com/microsoft/diskspd?utm_source=chatgpt.com

[5] [15] Western Digital ‎WDS100T2B0A [20/45] Endurance

https://de.mans.io/files/viewer/2239538/20?utm_source=chatgpt.com

[6] [12] [16] [19] Command line and parameters · microsoft/diskspd Wiki · GitHub

https://github.com/microsoft/diskspd/wiki/command-line-and-parameters?utm_source=chatgpt.com

[8] Western Digital SDAPTUW-256G User Manual

https://manualmachine.com/westerndigital/sdaptuw256g/8052114-user-manual/?utm_source=chatgpt.com

[9] LAT (Latency) Test | SNIA | Experts on Data

https://www.snia.org/forums/sssi/pts/lat?utm_source=chatgpt.com

[11] fio: flexible I/O tester | Man Page | Commands | fio | ManKier

https://www.mankier.com/1/fio?utm_source=chatgpt.com

[13] Main Window

https://crystaldew.info/soft/CrystalDiskMark/manual-en/MainWindow.html?utm_source=chatgpt.com

[14] GitHub - axboe/fio: Flexible I/O Tester

https://github.com/axboe/fio?utm_source=chatgpt.com

[17] [18] [24] Test Terminology | SNIA | Experts on Data

https://www.snia.org/forums/sssi/pts/testterms?utm_source=chatgpt.com

[20] [21] fio(1) — fio — Debian testing — Debian Manpages

https://manpages.debian.org/testing/fio/fio.1.en.html?utm_source=chatgpt.com

[23] Internal Error