# Техническое задание на ПО для корректного тестирования SSD по методологиям SNIA и JEDEC с учётом практик iXBT

## Executive summary

Требуется разработать кроссплатформенное ПО‑оркестратор, которое выполняет воспроизводимое и корректное тестирование SSD на уровне блочного устройства, автоматизируя процесс Purge → Preconditioning → Test → Report по принципам SNIA[1] PTS и учитывая специфику SSD (зависимость результатов от истории записи и состояния носителя). [2]
ПО должно генерировать и исполнять команды для Microsoft[3] DiskSpd и Linux kernel community[4] fio, собирать расширенные метрики (throughput/IOPS/latency percentiles/QoS histograms/host writes), фиксировать “снимок окружения” и формировать машиночитаемые отчёты (JSON/CSV) для сравнения между прогонами. [5]

## Цель и область применения ПО

Цель ПО: обеспечить стандартоподобное и воспроизводимое тестирование SSD (SATA/NVMe), минимизируя типовые методические ошибки (кэширование ОС, разные состояния SSD, разные seed’ы, разные active‑range, отсутствие предкондиционирования и т.п.) и позволяя сравнивать результаты между устройствами/прошивками/платформами.

Область применения: - внутренняя лаборатория/ИТ‑отдел (приёмка партий SSD, выбор модели под нагрузку, аудит деградации); - эксплуатационная диагностика (sanity‑проверка производительности и состояния, троттлинг, ошибки); - воспроизводимые бенчмарки “до/после” (смена прошивки, драйвера, режима кэша, заполнение, температура).

Нормативная и методическая база: - SNIA SSS PTS v2.0.2 и базовые принципы PTS (device‑level / влияние истории записи / необходимость подготовки). [6]
- Терминология SNIA (WIPC = “2× user capacity SEQ 128K writes” и т.п.). [7]
- JEDEC JESD218/JESD219 как “нормативный язык” для TBW/DWPD (в силу ограниченной доступности оригиналов JEDEC — через первичные документы производителей и отраслевые разъяснения). [8]
- Документация инструментов fio/DiskSpd/nvme-cli/smartctl/hdparm и требования к управлению кэшированием и воспроизводимости. [9]

Практики форума iXBT (раздел id=11): использовать как “прикладные” кейсы и терминологию (sanity‑скрины, увеличение объёмов тест‑файлов, обсуждения TRIM/SecureErase/Sanitize, споры “почему не как в паспорте”).
Важно: прямой полнотекстовый сбор всего архива форума в текущей среде ограничен (ошибки доступа при попытке загрузки страниц), поэтому форумные практики в данном ТЗ учитываются частично и закрепляются через требования к конфигурируемым профилям и “необязательным” интеграциям (например, GUI‑бенчмарки). (Ограничение отражено в разделе «Ограничения и допущения».)

## Требования к системе

### Функциональные требования

ПО должно:

1) Обнаружение и инвентаризация устройств - обнаруживать блочные устройства SSD (SATA/NVMe), разделы/тома, модель/серийник (если доступно), ёмкость, firmware, интерфейс (SATA/NVMe/PCIe), логический/физический размер сектора; - фиксировать “snapshot окружения”: OS, kernel, драйверы/стек хранения, CPU/RAM, режим питания/энергосбережения, версия каждого используемого инструмента. [10]

2) Управление тестовым процессом по SNIA‑подобной схеме - поддержать этапы Purge → Preconditioning (WIPC/WDPC) → Test → Report; Purge должен использовать стандартные механизмы возвращения флеш‑LBA к “почти FOB” состоянию (SECURITY ERASE/FORMAT UNIT/Sanitize или эквиваленты). [11]
- обеспечить возможность тестирования на device‑level (block IO), что прямо соответствует определению “device level” в SNIA Client PTS. [12]

3) Модуль профилей и сценариев - реализовать набор встроенных профилей (см. следующий раздел) и механизм пользовательских профилей (JSON/YAML), включая параметры I/O (bs/iodepth/numjobs/runtime/percent_random/rwmixread/active_range и т.п.); - обеспечивать валидацию профиля (конфликтующие параметры, режимы кэша, выравнивание, права, риск разрушения данных).

4) Генерация и исполнение команд для внешних инструментов - fio (Linux/Unix), DiskSpd (Windows), nvme-cli (Linux), smartctl (Linux/Windows), hdparm (Linux, SATA), опционально CrystalDiskMark (через “ручной шаг” либо через бэкенд DiskSpd — см. раздел интеграций). [13]

5) Сбор метрик и формирование отчёта - собирать сырые данные (raw logs) и агрегированные статистики: throughput, IOPS, latency percentiles; QoS histogram (распределение задержек); температура; SMART/NVMe health; host writes/percentage used (если доступно). [14]

6) Сравнение результатов - уметь сравнивать “run A vs run B” с одинаковыми профилями (регресс/улучшение) с учётом доверительных порогов, отображая: Δthroughput/ΔIOPS/Δp99 latency/Δhost writes, а также флаги “incomparable” если различается окружение/seed/active range/кэш. [15]

### Нефункциональные требования

- Воспроизводимость: обязательная фиксация seed’ов и параметров, версия профиля, версионирование ПО и инструментов; возможность “одинакового прогона” на нескольких хостах. [16]

- Безопасность: по умолчанию не выполнять разрушительные операции без явного подтверждения (двухшаговое подтверждение/флаг --i-know-what-i-am-doing), журналировать предупреждения. [17]

- Надёжность: корректное завершение/остановка тестов, сохранение промежуточных логов и отчёта на любом шаге.

- Совместимость: Windows 10/11/Server (DiskSpd), Linux (fio/nvme-cli/hdparm/smartctl).

- Производительность: минимальный overhead оркестратора; тяжёлые операции (парсинг больших логов) — потоково/инкрементально.

## Сценарии и профили тестирования

Ниже — встроенные профили, которые ПО обязано поддерживать. Все значения — baseline‑шаблоны, которые должны быть переопределяемы в конфиге. Для “correctness by default” предпочтение отдаётся: direct/unbuffered I/O, random‑data для записи (где применимо), фиксируемые seed’ы, прогрев (ramp/warmup), логирование latency bins. [18]

### Общие параметры профиля (единая схема)

Обязательные поля профиля: - target: { type: "device"|"file", path: "/dev/nvme0n1"|"D:\\testfile.dat", size_bytes, offset_bytes, active_range_pct } - io: { rw, rwmixread, bs, iodepth, numjobs, runtime_sec, ramp_sec, direct, percent_random, random_distribution, data_pattern } - cache: { os_cache: "disable"|"enable", hw_write_cache: "disable"|"enable"|"unknown" } - logging: { output_format, histograms: true/false, log_hist_msec, log_hist_coarseness, sample_interval_ms } - acceptance: { thresholds[], severity: pass|warn|fail } - safety: { destructive: true/false, require_confirmation: true/false }

Нормативные замечания по “device‑level”: профили должны уметь работать на блочном устройстве и/или в режиме файла так, чтобы поведение было максимально близко к блочному тесту (unbuffered/direct I/O). [19]

### Профили

#### Sanity (быстрая проверка)

Назначение: проверить, что SSD работает “на ожидаемой шине/режиме”, без очевидных провалов.

Параметры по умолчанию: - mode: file (безопасно) или device (по политике стенда) - bs: 1MiB (seq), 4KiB (rnd) - iodepth: 1 (QD1) - numjobs: 1 - runtime: 30–60s на под‑тест, ramp: 5–10s - data_pattern: random для write, где возможно (см. “официальные методики”, зависящие от паттерна) [20]
- direct/unbuffered: direct=1 (fio) или -Su/-Sh (DiskSpd) [21]

Метрики: - throughput (MB/s) seq read/write - latency p50/p99 (ms) для 4K QD1 - температура/троттлинг сигнал (если доступно)

Пороговые критерии (дефолтные, настраиваемые): - Seq Read: ≥ 0.80 × “link‑cap” (расчёт по интерфейсу) или ≥ 0.80 × “паспортная скорость”, если она введена пользователем/из базы.
- 4K QD1 Read latency p50:
- NVMe: ≤ 0.3 ms (warn), ≤ 0.6 ms (fail)
- SATA: ≤ 0.6 ms (warn), ≤ 1.2 ms (fail)
Пороговые значения должны быть параметризуемы, т.к. SNIA ориентируется на сопоставимые условия и подчёркивает влияние окружения. [22]

#### Sequential (peak)

Назначение: “пиковая” полоса по чтению/записи, близкая к паспортным измерениям.

Параметры по умолчанию: - rw: read и write отдельно - bs: 128KiB (под многопоточность) и/или 1MiB (single)
(CrystalDiskMark описывает, что Seq Q32T1 использует block size 128KiB; это полезно как согласование терминов). [23] - iodepth: 32 (NVMe/“peak”), 1 (для “single”) - numjobs: 1–4 (по профилю) - runtime: 60–120s - direct/unbuffered: включено (см. DiskSpd -Sh/-Su и fio direct=1) [24]

Метрики: throughput avg, max; latency percentiles.

Пороговые критерии (настраиваемые): - Seq Read/Write ≥ 0.85 × заявленного производителем при совпадении условий теста.
Подчеркнуть в отчёте “условия паспорта”: например, Western Digital[25]/SanDisk публикует условия “CrystalDiskMark, 1000MB LBA range, конкретный чипсет/драйвер/FOB” — ПО должно хранить эти условия как “reference context”, иначе сравнение маркируется как “неэквивалентно”. [26]

#### Random 4K QD1

Назначение: интерактивная отзывчивость (условно “feel”).

Параметры по умолчанию: - rw: randread и randwrite отдельно + опционально 70/30 mix - bs: 4KiB - iodepth: 1 - numjobs: 1 - runtime: 120s, ramp: 10s - randseed: фиксирован (по умолчанию задаётся профилем), randrepeat=true для воспроизводимости. [27]

Метрики: IOPS, latency p50/p95/p99/p99.9, QoS histogram (bins).

Пороговые критерии (дефолтные): - p99 read latency:
- NVMe: warn > 2 ms, fail > 5 ms
- SATA: warn > 5 ms, fail > 10 ms
- стабильность: если p99 ухудшился > 30% относительно baseline при неизменном environment snapshot — warn.

#### Random 4K QD32

Назначение: высокоочередная нагрузка (серверные/параллельные I/O).

Параметры по умолчанию: - rw: randread / randwrite / randrw 70/30 - bs: 4KiB - iodepth: 32 - numjobs: 4 (эмулировать конкурирующие потоки) - runtime: 300s, ramp: 20s - логирование latency bins включено обязательно (fio JSON+ или fio histogram logs; DiskSpd latency histogram). [28]

Метрики: IOPS, throughput, latency percentiles, QoS histogram, CPU util (опционально).

Пороговые критерии: - p99.9 latency (или “tail”) не должен выходить за пределы X (конфигурируемо по классу устройства).
- для сравнения устройств “по SNIA‑логике” тест должен отмечаться как “steady‑state valid” только если выполнены Purge+Preconditioning (см. ниже). [29]

#### Mixed (например 70/30 и 65/35)

Назначение: приближение к типовым серверным миксам, сопоставление с JEDEC‑терминологией (часто 65/35 упоминается в enterprise‑контексте).

Параметры по умолчанию: - rw: randrw - rwmixread: 70 (по умолчанию) и вариант 65 - bs: 8KiB (или 4KiB/16KiB по профилю) - iodepth: 8–32 - runtime: 600s - data_pattern: random (требование SNIA PTS к воспроизводимой стимуляции и корректности на флеш‑контроллере). [30]

Метрики: IOPS, latency percentiles, QoS histogram, write amplification proxy (через host writes delta).

Пороговые критерии: - QoS: доля операций выше заданного latency‑порога (например, >10ms) ≤ N ppm/ppb (настраиваемый “nines”‑порог).
- регресс: ухудшение p99 более чем на 20% от baseline — warn.

#### Sustained write (выявление SLC‑кэша/просадок)

Назначение: измерить устойчивую скорость записи после исчерпания буферов/кэша.

Параметры по умолчанию: - rw: write (seq) или randwrite (по профилю) - bs: 1MiB (seq sustained) или 128KiB - iodepth: 32 - runtime: 1800s (30 минут) либо “пока не записано X×GiB” (X должен быть конфигом, напр. 2× объёма предполагаемого SLC‑кэша) - отчёт должен включать тайм‑серию throughput (fio write_bw_log + log_avg_msec; DiskSpd -D для интервалов). [31]

Метрики: throughput over time, min/avg, точки “cliff” (момент просадки), температура.

Пороговые критерии (дефолтные): - “cliff detected”: падение более чем на 50% от peak на интервале ≥ 60s фиксируется как событие (не обязательно fail, но обязательно в отчёт). - sustained_bw_min: по умолчанию warn, если < 25% от peak_bw после стабилизации (настраивается по классу SSD).

#### Preconditioning / steady‑state (SNIA‑подобный процесс)

Назначение: обеспечить сравнимые “steady state” замеры.

Обязательная последовательность (встроенный workflow): 1) Purge: вернуть устройство к состоянию близкому к FOB (SECURITY ERASE / FORMAT / Sanitize). SNIA PTS тест‑сервис прямо требует поддержки PURGE через соответствующие команды. [32]
2) WIPC: Workload Independent Preconditioning. По терминологии SNIA: WIPC для IOPS/TP/LAT — запись 2× user capacity последовательными 128K writes. [7]
3) WDPC: Workload Dependent Preconditioning (прогон тестовой нагрузки до достижения steady state по критериям профиля/PTS). [33]
4) Measurement window: запуск измерения только после прогрева/стабилизации (ramp/steadystate критерий). fio поддерживает критерии steady state и ramp‑период. [34]

Метрики: те же, что в целевом тесте, + флаг “steady_state_valid=true/false” и доказательство (граф/лог).

Пороговые критерии:
- если Purge не выполнен (или невозможен) — отчёт маркируется steady_state_valid=false и сравнение допускается только как “best effort”, а не как SNIA‑подобное. [35]

#### Endurance / TBW measurement (учёт износа от тестов)

Важно: ПО не заменяет полный ресурсный тест JESD218; но должно уметь: - фиксировать износ/записи до/после прогонов (NVMe data_units_written, percentage_used, и т.п.); - оценивать “сколько тест записал на хост” и “сколько увеличился ресурсный показатель”.

JEDEC‑контекст: производители считают TBW по JESD219 (client workload) и подчёркивают зависимость от реальной нагрузки; это нужно фиксировать в отчёте как “интерпретационный контекст”, а не как строгий pass/fail. [36]

Параметры: - сбор “health logs” до/после: nvme smart-log / smartctl -x - вычисление delta: Δdata_units_written (NVMe) или vendor SMART host writes (SATA)

Метрики: host writes, percentage used, температура, unsafe shutdowns, media errors (если доступны). [37]

Пороговые критерии: - если percentage_used вырос > заданного лимита за один набор тестов — warn/fail (лимит по умолчанию 0.2%, конфигурируемо); - если обнаружены критические предупреждения NVMe SMART/Health (critical_warning != 0) — fail. [38]

## Подготовка SSD и контроль среды

### Mermaid‑диаграмма процесса

flowchart TD
  A[Выбор цели и профиля] --> B{Режим теста}
  B -->|Неразрушительный| C[Инвентаризация и snapshot окружения]
  B -->|Разрушительный| P[Подтверждение риска и права доступа]
  P --> C
  C --> D[Purge: Secure Erase / Sanitize / Format / blkdiscard]
  D --> E[Preconditioning: WIPC (2x user capacity SEQ 128K writes)]
  E --> F[WDPC: прогон целевой нагрузки до steady-state]
  F --> G[Test: измерение окна метрик + latency bins]
  G --> H[Report: JSON/CSV + raw logs + SMART + env snapshot]

### Подготовка устройства (автоматизируемые шаги)

1) Purge / Secure Erase / Sanitize - NVMe: использовать nvme sanitize/nvme format where applicable; nvme-cli описывает смысл sanitize как удаление данных так, чтобы восстановление было невозможно, и перечисляет типы sanitize. [39]
- SATA/ATA: использовать hdparm --security-erase / --security-erase-enhanced (только при поддержке устройством; операция опасная). [40]
- Linux discard как быстрый способ “освободить” блоки (не всегда эквивалент erase): blkdiscard (возможен --secure, если поддерживается устройством; обязательно unmounted). [41]

2) TRIM - Windows: проверка/настройка через fsutil behavior query DisableDeleteNotify (TRIM/UNMAP). [42]
- Linux: filesystem‑TRIM через fstrim (если применяется), а device‑discard через blkdiscard для не‑смонтированного устройства. [43]

3) Alignment - Windows: Microsoft отмечает важность выравнивания под 4K physical sectors и указывает, что начиная с Vista SP1 первый раздел размещается на границе 1024 KB (что выравнивает на 4K), но приложения должны учитывать выравнивание, особенно при unbuffered writes. [44]
- Linux: Seagate Technology[45] в application note рекомендует начинать раздел на 1M boundary (sector 2048) как универсальное решение, подходящее для 4k/8k и кратных. [46]
Требование к ПО: проверять start offset и выдавать warning/fail при misalignment относительно physical секторного размера и минимального I/O.

4) Отключение влияния кэшей ОС - Windows/DiskSpd: управлять кэшированием через -S модификаторы; -Sh отключает и software cache, и write-through/hardware write caching через соответствующие CreateFile flags. [47]
- fio: использовать direct=1 для прямого I/O (в профиле это поле обязательное и по умолчанию включено). [48]
Доп. требование: в отчёте явно фиксировать состояние кэширования (что включено/отключено/неизвестно), так как SNIA указывает на вклад OS/инструментов и необходимость исключать их влияние. [22]

## Интеграции и форматы отчётов

### Интеграции и генерация команд

ПО должно иметь “адаптеры” (drivers) для:

- fio (Linux):

- запуск с --output-format=json+ для получения latency bins (QoS histogram) в JSON+; это ключевая потребность для tail‑latency. [49]

- включать histogram/time‑series логирование при sustained/steady‑state: log_hist_msec, log_hist_coarseness, write_bw_log, log_avg_msec. [50]

- воспроизводимость: randrepeat/randseed. [27]

- DiskSpd (Windows):

- unbuffered/caching: -S/-Sh (см. выше). [47]

- параметры нагрузки: -b, -d, -o, -t, -r, -w, random seed -z. [51]

- сбор extended stats по интервалам -D и latency histogram (по возможностям версии; фиксировать версию DiskSpd). [52]

- nvme-cli (Linux):

- erase/sanitize: nvme sanitize, статус через sanitize-log; смысл sanitize и типы описаны в материалах NVM Express. [39]

- health: nvme smart-log.

- smartctl (Linux/Windows):

- для NVMe: извлечение SMART/Health и критических флагов; smartctl указывает, что NVMe статус берётся из “Critical Warning” байта SMART/Health log. [53]

- ПО обязано сохранять полный вывод -x как raw‑артефакт.

- hdparm (Linux, SATA):

- SECURITY ERASE/ENHANCED (только в режимах destructive и при поддержке диском). [40]

- CrystalDiskMark (опционально):

- как минимум: поддержать экспорт “профиля параметров CDM” в терминах (Seq Q32T1=128KiB; набор тестов; test size и runs). [23]

- автоматизация GUI не является обязательной частью “корректного SNIA‑подобного” теста; ПО должно помечать такие результаты тегом benchmark_class="gui_synthetic" и comparability="limited".

- если реализуется автозапуск — предпочтительно через собственные профили DiskSpd/fio, а не через UI‑инжиниринг.

### Таблица соответствия тестов → инструменты → пример команд

Команды ниже — шаблоны, ПО должно генерировать их из профиля и выполнять с учётом режима file/device, кэша, seed, active range и безопасности.

| Профиль | Windows инструмент | Пример (DiskSpd) | Linux инструмент | Пример (fio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanity seq + 4K QD1 | DiskSpd | diskspd -b1M -d60 -o1 -t1 -Su -w0 X:\test.dat и diskspd -b4K -d120 -o1 -t1 -Su -r -w30 X:\test.dat [51] | fio | rw=read; bs=1m; iodepth=1; direct=1; runtime=60 и rw=randrw; rwmixread=70; bs=4k; iodepth=1; direct=1; runtime=120 [54] |
| Seq peak | DiskSpd | diskspd -b128K -d60 -o32 -t1 -Sh -w0 X:\test.dat [55] | fio | rw=read; bs=128k; iodepth=32; numjobs=1; direct=1; runtime=60 [54] |
| 4K QD32 | DiskSpd | diskspd -b4K -d300 -o32 -t4 -Sh -r -w30 X:\test.dat -z42 [51] | fio | rw=randrw; rwmixread=70; bs=4k; iodepth=32; numjobs=4; direct=1; randseed=42; --output-format=json+ [56] |
| Sustained write | DiskSpd | diskspd -b1M -d1800 -o32 -t1 -Sh -w100 X:\test.dat -D1000 [57] | fio | rw=write; bs=1m; iodepth=32; direct=1; time_based=1; runtime=1800; write_bw_log=...; log_avg_msec=1000 [58] |
| Purge/Sanitize | — | (NVMe purge на Windows — по политике стенда/вендора; иначе Linux) | nvme-cli/hdparm/blkdiscard | nvme sanitize -a 2 /dev/nvme0n1; nvme sanitize-log -H ... / hdparm --security-erase ... / blkdiscard /dev/... [59] |

### Формат отчётов и хранилище

ПО обязано формировать:

1) JSON‑отчёт (основной)
Рекомендуемый верхнеуровневый формат: - report_version, tool_versions (fio/diskspd/nvme-cli/smartctl/hdparm) - timestamps: start/end, timezone - environment_snapshot: OS/kernel, CPU, RAM, power settings, controller/driver, sector sizes, mount/fs info - device: model, serial (если доступно), firmware, capacity, interface, namespace info - workflow: шаги purge/preconditioning/test, статусы, длительности - test_parameters: полный resolved‑профиль (bs/iodepth/numjobs/runtime/direct/cache/seed/data pattern/active range) - raw_artifacts: пути к raw outputs (fio JSON+/logs; diskspd XML/text; smartctl -x; nvme smart-log) - aggregates: - throughput_bw_bytes_per_sec (avg/min/max) - iops (avg/min/max) - latency_ns или latency_ms (p50/p95/p99/p99.9/max) - qos_histogram: bins + единицы - wear_and_writes: - nvme data_units_written/read, percentage_used, unsafe_shutdowns, media_errors и др. (если доступны). [60] - acceptance_result: pass/warn/fail + объяснения

2) CSV summary (для BI/Excel) - одна строка на тест‑кейс: ключевые агрегаты + p99/p99.9 + host writes delta + температура max.

3) Именование артефактов - {timestamp}_{device_id}_{profile_id}_{run_id}/...
- Все исходники неизменяемы (append‑only), отчёт — immutable.

## Воспроизводимость, интерфейсы и приёмка

### Воспроизводимость и валидация

Воспроизводимость (обязательные требования): - фиксировать seed’ы: fio randseed, DiskSpd -z, и отмечать randrepeat как включенный по умолчанию. [16]
- фиксировать data pattern (random/0fill и др.). Для сопоставлений уровня “стандартоподобного” теста по умолчанию требовать random‑data (или явно отмечать отклонение). [61]
- для DiskSpd при unbuffered I/O учитывать ограничения: смещения/размеры кратны sector size; эти ограничения описаны в документации DiskSpd. [62]
- фиксировать окружение: SNIA подчёркивает вклад HW/OS/tool и рекомендует устранять/снижать влияние ОС (включая автоматические обновления и т.п.). [22]

Валидация корректности прогона: - перед стартом: проверка “target не смонтирован” (для destructive операций), достаточно свободного места (file mode), права администратора/root; - после Purge/Preconditioning: подтверждение, что этапы выполнены (логи команд + exit code + time spent); без этого steady_state_valid=false. [29]

### UI/CLI/REST API

CLI обязателен, UI опционален. Минимальный CLI:

- ssdtest discover — инвентаризация устройств + snapshot окружения

- ssdtest profile list / ssdtest profile show <id> / ssdtest profile validate <file>

- ssdtest prepare --target ... --purge [sanitize|security-erase|blkdiscard] --trim [on|off|run] --align-check

- ssdtest run --profile <id|file> --target ... [--destructive] [--confirm <token>] [--output-dir ...]

- ssdtest report export --format json|csv --run-id ...

- ssdtest compare --run-a ... --run-b ...

REST API (опционально, но желательно для DevOps): - POST /runs (создать прогон), GET /runs/{id} (статус/прогресс), POST /runs/{id}/stop - GET /devices, GET /profiles, POST /profiles/validate - GET /reports/{id} (download json/csv + artifacts list)

### Логирование, безопасность и предупреждения

- Любой destructive‑шаг (Purge/Sanitize/Security Erase/blkdiscard) — всегда:

- заметное предупреждение о потере данных;

- двуфакторное подтверждение (флаг + одноразовый токен/подтверждение строки устройства);

- запрет выполнения на системном диске по умолчанию (allow‑list).
Команды erase/sanitize прямо несут риск уничтожения данных. [17]

- Логи:

- audit.log (кто запустил/что запускал/куда писал),

- run.log (детальные команды и выводы, exit codes),

- metrics.log (сэмплы и агрегации, если нужно).

### Критерии приёмки и тест‑кейсы

Критерии приёмки (Definition of Done): 1) ПО воспроизводимо генерирует команды fio/DiskSpd из одинакового профиля и сохраняет resolved‑параметры в отчёт. [63]
2) В режиме fio JSON+ в отчёте присутствуют latency bins; в отчёте есть percentiles и QoS histogram. [64]
3) В режиме DiskSpd -Sh отчёт содержит маркер отключения кэша и предупреждение об ограничениях выравнивания. [47]
4) Реализован workflow Purge→WIPC (2× user capacity SEQ 128K)→Test; WIPC соответствует определению SNIA. [65]
5) Отчёт содержит SMART/Health данные для NVMe/SATA (raw output сохранён). [38]

Минимальный набор тест‑кейсов (пример): - TC‑01: discover возвращает устройства + sector sizes + tool versions. - TC‑02: profile validate отклоняет конфиг с iodepth>1 при direct=false (если политика требует direct by default). - TC‑03: генерация fio‑команды для 4K QD32 включает randseed, randrepeat, --output-format=json+, direct=1. - TC‑04: генерация DiskSpd для unbuffered включает -Sh и -z 42. - TC‑05: отчёт содержит environment_snapshot и блок acceptance_result. - TC‑06: destructive‑операция не стартует без подтверждения и allow‑list девайса.

Примеры ожидаемых фрагментов отчёта (не код, а структура): - aggregates.latency_ms.p99 - qos_histogram.bins (массив/словарь bin→count) - wear_and_writes.nvme.data_units_written_before/after/delta

## Ограничения и допущения

- Архив форума iXBT (раздел id=11) в текущей среде не удалось полнотекстово обработать целиком из‑за технических ограничений доступа к страницам (ошибки статуса при загрузке). Поэтому форумная часть учтена как слой “практик/ожиданий” и ссылочная база на ключевые ветки (см. ниже), но не является единственным нормативом; приоритет для корректности отдан SNIA PTS и документации инструментов.

- Нормативы: ориентируемся на SNIA PTS v2.0.2 и JEDEC JESD218/219; оригинальные документы JEDEC могут быть ограничены по доступу, поэтому требования по TBW основаны на первичных документах производителей и отраслевых разъяснениях (Seagate/WD/Kingston и т.п.). [66]

- CrystalDiskMark: автозапуск/CLI в рамках “корректного теста” не обязателен; инструмент рассматривается как “sanity GUI baseline” с ограниченной сопоставимостью и обязательной фиксацией параметров (версия, test size, runs, выбранный профиль). Термины тестов CDM (Seq Q32T1=128KiB и др.) допустимо поддержать для унификации описаний. [67]

Ссылки на ключевые темы iXBT (как запрошено; из предыдущего отчёта):

https://forum.ixbt.com/?id=11
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:50337-127   (Выбор SSD, часть 18)
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:049887-45   (Обсуждение SSD Samsung, часть 2)
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:49887-85    (Обсуждение SSD Samsung, часть 3)
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:50318       (Новый SSD (подделка!) не соответствует заявленным скоростям)
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:050091      (Почему мои диски в 5 раз медленнее заявленной скорости?)
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:48616       (SSD: SecureErase и Sanitize)
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:48619       (TRIM на SATA SSD)

Ключевые внешние нормативы и первичные источники (для разработчиков и ревью): - SNIA SSS PTS v2.0.2 [68]
- SNIA Test Terms (WIPC=2× user capacity SEQ 128K writes) [7]
- DiskSpd caching flags и параметры -S/-Sh [47]
- fio JSON+ и histogram logging [69]
- NVMe sanitize semantics (nvme-cli, NVM Express) [70]
- TBW “derived from JEDEC client workload (JESD219)” в даташитах/мануалах (WD/SanDisk) [71]

[1] [11] [29] [32] [35] SNIA SSS Performance Test Specification (PTS) Testing Service | SNIA | Experts on Data

https://www.snia.org/forums/sssi/ptstest?utm_source=chatgpt.com

[2] [6] [30] [61] [68] Solid State Storage (SSS)

https://snia.org/sites/default/files/2025-02/SNIA-SSS-PTS-2.0.2.pdf?utm_source=chatgpt.com

[3] [5] [13] [21] [24] [25] [47] [51] [52] [55] [57] [63] Command line and parameters · microsoft/diskspd Wiki · GitHub

https://github.com/microsoft/diskspd/wiki/command-line-and-parameters?utm_source=chatgpt.com

[4] [37] [60] NVMe/Health – Foxwiki

https://wiki.foxtom.de/index.php/NVMe/Health?utm_source=chatgpt.com

[7] [20] [33] [65] Test Terminology | SNIA | Experts on Data

https://www.snia.org/forums/sssi/pts/testterms?utm_source=chatgpt.com

[8] [66] Technology Paper

https://www.seagate.com/files/staticfiles/docs/pdf/whitepaper/tp618-ssd-tech-paper-us.pdf?utm_source=chatgpt.com

[9] [62] Customizing tests · microsoft/diskspd Wiki · GitHub

https://github.com/microsoft/diskspd/wiki/Customizing-tests?utm_source=chatgpt.com

[10] [22] Solid State Storage Performance Test Specification | SNIA | Experts on Data

https://www.snia.org/educational-library/solid-state-storage-performance-test-specification-2010?utm_source=chatgpt.com

[12] [18] [19] Solid State Storage (SSS)

https://www.snia.org/sites/default/files/technical-work/pts/release/SNIA-SSS-PTS-Client-v1.0.pdf?utm_source=chatgpt.com

[14] [28] [49] [64] [69] Ubuntu Manpage: fio - flexible I/O tester

https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/man1/fio.1.html?utm_source=chatgpt.com

[15] [16] [27] [48] [54] [56] fio(1) — fio — Debian buster — Debian Manpages

https://manpages.debian.org/buster/fio/fio.1.en.html?utm_source=chatgpt.com

[17] [70] Open Source NVMe® SSD Management Utility – NVMe Command Line Interface (NVMe-CLI) - NVM Express

https://nvmexpress.org/open-source-nvme-ssd-management-utility-nvme-command-line-interface-nvme-cli/?utm_source=chatgpt.com

[23] [67] Main Window

https://crystaldew.info/soft/CrystalDiskMark/manual-en/MainWindow.html?utm_source=chatgpt.com

[26] [71] SanDisk® X400 SSD (Solid State Drive)

https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/internal-drives/x400-ssd/data-sheet-sandisk-x400-ssd-for-boot-drives.pdf?utm_source=chatgpt.com

[31] [50] [58] fio(1) — fio — Debian bullseye — Debian Manpages

https://manpages.debian.org/bullseye/fio/fio.1.en.html?utm_source=chatgpt.com

[34] fio(1) — fio — Debian stretch — Debian Manpages

https://manpages.debian.org/stretch/fio/fio.1.en.html?utm_source=chatgpt.com

[36] Western Digital ‎WDS100T2B0A [20/45] Endurance

https://de.mans.io/files/viewer/2239538/20?utm_source=chatgpt.com

[38] [45] [53] smartctl(8) — smartmontools

https://man.docs.euro-linux.com/EL%208/smartmontools/smartctl.8.en.html?utm_source=chatgpt.com

[39] [59] Open Source NVMe® SSD Management Utility – NVMe Command Line Interface (NVMe-CLI) - NVM Express

https://nvmexpress.org/open-source-nvme-management-utility-nvme-command-line-interface-nvme-cli?utm_source=chatgpt.com

[40] hdparm(8) — hdparm — Debian buster — Debian Manpages

https://manpages.debian.org/buster/hdparm/hdparm.8.en.html?utm_source=chatgpt.com

[41] [43] blkdiscard(8) — Linux manual pages

https://www.ssaurel.com/manpages/htmlman8/blkdiscard.8.html?utm_source=chatgpt.com

[42] fsutil behavior | Microsoft Learn

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/fsutil-behavior?utm_source=chatgpt.com

[44] Advanced format (4K) disk compatibility update - Win32 apps | Microsoft Learn

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/w8cookbook/advanced-format--4k--disk-compatibility-update?utm_source=chatgpt.com

[46] Seagate SSDs:

https://www.seagate.com/content/dam/seagate/migrated-assets/www-content/support-content/solid-state-flash-storage/accelerator-cards/_shared/masters/seagate-ssds-linux-and-enterprise-data-center-optimizations-application-note.pdf?utm_source=chatgpt.com