# Исправление вычисления Power-On-Hours для контроллеров SandForce

Кратко: У дисков на контроллере SF-2281 атрибут ID 9 (Power-On Hours) кодируется в нестандартном формате (упакованный 6-байтный RAW). Использовать низкие 16 бит, как это делалось, неправильно – часы записаны в младших 20 битах. Нужно извлекать именно их (например, hours = rawValue & 0xFFFFF). Аналогично, температура (ID 0xC1/C7, ATA-smart) хранится в младшем байте. Далее приведены конкретные рекомендации по формуле, проверкам и тестам.

## Формат сырых данных и решение

- Наблюдение: пример CrystalDiskInfo показал Raw=288ADE0011565 и Power-on = 71013 ч. Шестнадцатерично это 0x288ADE0011565; младшие 5 цифр 0x11565 = 71013. То есть часы хранятся в нижних 2.5 байтах (20 битах).

- Ошибка программы: текущее чтение брало только низкие 16 бит (raw & 0xFFFF), получая неверно «17634» или «5495». Правильный алгоритм – брать 20 младших бит:

- uint64_t raw = /* 48-bit value из SMART */;
uint32_t hours = raw & 0xFFFFF;  // маска 20 бит

- Ожидаемый результат: для raw=0x288ADE0011565 получим hours=0x11565 = 71013. Аналогично, для разбора других сессий: raw=0x0F27DA0011577 даст 0x1577=71079 (7 лет).

- Температура: SMART ID 0xC2 (темп. SATA) и NVMe ID {194, 231} – реальные градусы в младшем байте. Исправление:

- uint64_t rawTemp = /* raw из SMART */;
uint32_t tempC = rawTemp & 0xFF;

- Например, raw=17182883871 («0x00000003FF1BCAF ? – младший байт 0x1F = 31°C).

- Прочие атрибуты: для SF-2281 часто верхние 24 бита содержат другую информацию (счётчики сбоев и т.д.), поэтому при вычислении метрик иногда имеет смысл обрезать верхние биты. В уже существующем workaround из MD-файла предложено для ID 5, 196–198 брать raw & 0xFFFFFFFF (низшие 4 байта) – это устраняет ложные критические сигналы (иногда верхние биты в этих атрибутах «упакованы» и не нужны).

Вывод: исправить код так, чтобы: 1. Для ID 9 использовать hours = rawValue & 0xFFFFF (20 младших бит). 2. Для температур – temp = rawValue & 0xFF. 3. При проверке ошибок (Raw > 1e6) – больше не игнорировать корректную наработку (теперь можно извлекать часа из большого raw). 4. Для остальных атрибутов проверить, не нужно ли маскировать (4 байта) или другие биты по спецификации SF, и скорректировать аналогично.

## Команды и тестовые сценарии

- Получение данных SMART: например, командой smartctl -a /dev/sdX. В выводе SMART будут строки вида:

- ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
9 Power_On_Hours           0x0032   100   100   000    Old_age   Always       71013 (0x011565)
C2 Temperature_Celsius     0x0032   071   058   000    Old_age   Always       31 (0x1F)

- Пример проверки (Python):

- raw9 = int("0x288ADE0011565", 16)   # пример из CrystalDiskInfo
hours = raw9 & 0xFFFFF
print(hours)  # 71013
rawC2 = 17182883871
temp = rawC2 & 0xFF
print(temp)   # 31

- Сопоставление результата: эти вычисленные значения должны совпадать с тем, что показывает CrystalDiskInfo или штатный SMART.

Тестовые кейсы (для верификации): 1. Извлечение часов: взять известный RAW (например, из накопителя SF-2281 Raw=288ADE0011565) и проверить, что после &0xFFFFF получается 71013.
2. Погрешность предыдущего подхода: продемонстрировать, что прежний алгоритм (raw & 0xFFFF) дал 17634, а новый – правильно 71013.
3. Температура: при raw=17_182_883_871 (как в проблеме) новый код дает 31°С.
4. Границы: проверить случай, если raw < 1 000 000 (неупакованное значение) – алгоритм также корректно выдаст часы (&0xFFFFF от меньшего просто даёт само значение).
5. Разные входы: протестировать с реальными данными (smartctl на реальном диске SandForce) и убедиться, что программа теперь совпадает с показаниями других утилит (CDI, SMARTctl).
6. Отработка исключений: убедиться, что при любом формате raw (не пустом) программа не выбрасывает переполнение и адекватно обрабатывает 48-битное значение.

## Итоги

- Исправлена формула POH: пользоваться маской 0xFFFFF. Тогда часы работы станут реальными и совпадут с показаниями других утилит.

- Другие атрибуты: скорректировать аналогично для температуры и, при необходимости, для счётчиков ошибок (маскирование 32 бит, а не 48).

- Проверки: добавить юнит-тесты, которые сравнивают байты raw-значения из вывода smartctl (или hexdump) с ожидаемым декодом.

После этих изменений программа станет правильно отображать наработку и избавится от ложных совпадений «упакованных» значений.